MELEN BARAJ GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİ

# Maksat

Bu özel hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Melen Baraj Gölü’nün mevcut su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki faaliyetlere ilişkin gerekli hukuki ve teknik esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanmıştır.

# Kapsam ve Hukuki Dayanak

Bu özel hükümler, Melen Baraj Gölü ve Havzasını kapsar.

Melen Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu Özel Hükümler 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na dayanılarak 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

# Tanımlar

Bu özel hükümlerde geçen;

AAT: Atıksu arıtma tesisi

Akaryakıt Dolum İstasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesisleri,

Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerleri,

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları, arazi gibi yakın veya uzak çevreyi,

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak doğrudan veya dolaylı zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle birlikte atık enerjiyi,

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve endüstriyel atıksuları münferit veya müşterek toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesi maksadıyla, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri,

Bakım-onarım: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

Basınçlı Sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama yöntemleridir.

Biyolojik Mücadele: Bitkide zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı diğer canlı organizmaların kullanılmasıyla, zararlı etmenin ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan mücadeleyi,

Biyoteknik Yöntemler: Hedeflenen zararlı türlere karşı, tuzak ve tuzak sistemleri, feromonlar, cezbediciler, uzaklaştırıcılar, böcek gelişme düzenleyicileri, beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyiciler kullanılarak yapılan mücadeleyi,

Çevre Düzeni Planı: Özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan farklı ölçeklerdeki Çevre Düzeni Plan(lar)ı ve Plan Kararlarını,

Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonları,

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı

Dereler: EK-4’de isimleri verilen dereleri,

Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak sistemli bir şekilde alıcı ortama boşaltılmasını,

Doğaya yeniden kazandırma planı: Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanlarda, çevre emniyeti sağlanarak ve projesine uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu hâle getirilmesini ve rehabilitasyonunu içeren çalışmaları,

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü

Ekolojik Durum: Yüzeysel sular ile ilişkilendirilen su ekosistemlerinin yapı ve işleyişini,

Ekosistem: Belli bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde bulunduğu fiziksel çevreyi,

Ekosistem Servisleri (ES): İnsan yaşamı ve refahı için ekosistemlerden doğrudan ya da dolaylı olarak tüketilen, kullanılan ve yararlanılan ekolojik ürünleri, durumları ve süreçleri,

Düzenleyici ES: Küresel iklim düzenleme, yerel iklim düzenleme, hava kalitesi düzenleme, su akışı düzenleme, su döngüsü, besin döngüsü, erozyon kontrolü, doğal afet kontrolü, polenleme, zararlı ve hastalık kontrolü ile kirlilik kontrolü gibi servisleri,

Kaynak Sağlayan ES: Gıda, biyokütle enerjisi, hayvancılık ve hayvan yemi, lifli ürünler, kereste, yakacak odun, su ürünleri, su ürünleri yetiştiriciliği, yabani besin ve kaynakları, biyokimyasal ve tıbbi ürünler, tatlı su, mineral kaynakları ve inorganik enerji kaynakları ve benzerlerini,

Kültürel ES: Rekreasyon ve eko-turizm, estetik değerler, bilgi üretimi ve eğitime katkı işlevi, manevi ve etik değerler, kültürel miras ve çeşitlilik ile doğal miras ve çeşitlilik gibi servisleri,

Su Temini Açısından Önemli ES: Arazi örtüsü/arazi kullanımının su döngüsü, su akışı düzenleme ve tatlı su sağlayan ekosistem servislerini,

Ekosistem Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar: Tanımlı bir alandaki ekosistem servislerini oluşturan bileşenlerden bir veya birkaçının çoklu kriterlere dayalı değerlendirmeler sonucunda o tanımlı alan için su kaynakları özelinde önem arz eden veya kırılgan özellik gösteren alanları,

Su ile İlişkili ES Kapasitesi Bakımından Kritik Öneme Sahip Alan: Su temini açısından “önemli” ekosistem servislerine dayalı kapasite ile hidrojeoloji (yeraltı) verisi bakımından “önemli” düzeydeki yeraltı suyu kapasitesinin toplulaştırılması ile elde edilen alanı,

Bütünleşik ES Kapasitesi: Yukarıda tanımlanan üç gruptaki ekosistem servisinin arazi örtüsü/arazi kullanımı verisi (yerüstü) üzerinden üretilen toplam kapasiteleri ile hidrojeoloji (yeraltı) verisi üzerinden elde edilen yeraltı suyu kapasitesinin toplulaştırılmış olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bütünleşik ekosistem servisi kapasitesini,

Bütünleşik ES Kapasitesi Bakımından Kritik Öneme Sahip Alan: Bütünleşik ekosistem servisleri açısından “çok yüksek” kapasiteli, su temini açısından “önemli” ekosistem servisleri ve hidrojeoloji açısından “önemli” alanların bütünleştirilmesiyle elde edilen alanı,

Ekoturizm: Seyahat edilen doğal ve kültürel çevrenin yapısını bozmadan belirli bir süre etkileşimde bulunularak o çevrenin ekonomik anlamda kalkınması yanında korunarak geliştirilmesini de sağlayan bir turizm modelini,

Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,

Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir.

Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,

Filtrasyon Şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun infiltrasyonu maksadıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş karasal alanları,

Göl: Melen Baraj Gölü’nü

GTHB: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı

Günübirlik tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günübirlik olarak sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,

Havza Koruma Alanları:

Baraj Gölü (Göl Aynası) (Mavi alan): Göl maksimum su seviyesi olan 110,46 m seviyesinin altında kalan alandır.

Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı (Yeşil alan) : Baraj gölü maksimum su seviyesinden itibaren yatay mesafede 100 metre genişliğindeki alandır.

Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli Koruma Alanı (Kırmızı alan): Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı üst sınırı ile sınırları EK-1’de “Koruma Alanları Haritası”nda verilmiş, yüzeysel akış ile gölü besleyen ve göl aynasını da içine alan mikro havzaların sınırına göre belirlenmiş alandır.

Baraj Gölü Alt Havzası Koruma Alanı (Turuncu alan): Maksimum su seviyesinden baraj gölü mansabına kadar olan alan sınırları içinde Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı ve Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli Koruma Alanı dışında kalan, gölü besleyen (yüzeysel akışın doğrudan baraj gölüne ulaştığı) mikro havza sınırına göre belirlenmiş alandır.

Geçiş Alt Havzası Koruma Alanı (Mor Alan): Baraj gölünü besleyen Büyük Melen Nehri mansabındaki EK-1’de “Koruma Alanları Haritası”nda Geçiş Alt Havzası Koruma Alanı olarak gösterilen alandır.

Havza Koruma Alanı (Sarı alan): Baraj Gölü Alt Havzası Koruma Alanı ve Geçiş Alt Havzası üst sınırından itibaren su toplama havzasının sınırının oluşturduğu alandır.

Hayvan Yetiştirme Tesisi: Zati ihtiyaçtan fazla ancak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G: 29186 - 25.11.2014) Ek-2’de belirlenen kapasiteden daha az hayvan yetiştiren tesisi,

Havza koruma planı: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,

Havza: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanını,

İçme suyu güvenliği planı: İçme suyu güvenliğinin temini amacıyla; içme-kullanma suyunun temin edildiği yerüstü ve yeraltı su kütlesini ve beslenim alanını, su alma yapısını, isale hatlarını, arıtma tesisini, depoları ve dağıtım şebekelerini içerecek şekilde içme suyu temin ve dağıtım sisteminin bütününde su kalitesi ve miktarını olumsuz etkileyebilecek veya sistemin verimli bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, uygun bir risk analizi yöntemiyle tehlikelerin önceliklendirilerek gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve etkili olup olmadığının izlenmesini kapsayan planı,

İçme suyu güvenliği: İçme-kullanma sularının kimyasal, mikrobiyolojik ve radyoaktif madde içeriğinin hayat boyu tüketim neticesinde oluşabilecek etkiler de göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığını olumsuz etkilememesini ve ayrıca fiziksel ve estetik parametreler açısından da kullanıma uygun nitelikte ve miktar olarak yeterli olmasını,

İçme-kullanma suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,

İDARE: Havza sınırları içinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)

İskân dışı alan: Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanları,

İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,

Jeolojik-Hidrojeolojik tabanlı koruma alanları:

Yaygın ve Zengin Akiferler (alüvyon akifer): Düzce ovasında ve akarsuların ovaya giriş bölgelerinde haritalanan Yeraltısularının Kirlenmeye Karşı Hassasiyet Haritası’nda yüksek-çok yüksek dereceden hassas yeraltısuyu kütlesi bulunduran alüvyon ortamları kapsar.

Karstik Çöküntü (Dolin, Obruk, Kokurdan vb.) Alanları: Havza Koruma Alanı içerisinde Yılanlı ve Akveren formasyonları içerisinde yeralan, yakın çevresindeki kaynak/kuyulardan içmesuyu sağlanan veya baraj gölünü besleyen dereler ile hidrolik irtibatı bulunan karstik çöküntü alanlarına karşılık gelir. Havza içerisinde ve batı sınırı dışında, Gümüşoluk ve Sayvantpınar köyleri dolayında yer alan “Karstik Çöküntü Alanları”,  EK-1 havza koruma bölgeleri haritasında gösterilmiştir.

Kireçtaşları (Karstik Akiferler): Havza Koruma Alanı içerisinde Yılanlı ve Akveren formasyonlarına ait kireçtaşlarının haritalandığı alanları kapsar.

Kaçak yapı: Melen Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yürürlükte olan imar kanunu, yönetmelikler, imar planları, imar planı notları ve ilgili kanuni mevzuatlara aykırı olarak yapılan yapıları,

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri ve arıtma çamurunu,

Kentsel atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

Kentsel yerleşim alanı: : Meri imar planlarının tanımladığı meskun ve gelişme alanlarını,

KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü

Kırsal yerleşik alanlar: Kentsel yerleşim alanı dışında kalan, kanuni düzenlemeler öncesi köy ya da halihazırda kırsal yerleşim niteliğindeki yerleşme dokusunu koruyan ancak; kanun değişikliğiile mahalle statüsü kazanmış olan ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında gelişme sınırları ile birlikte yerleşik alan sınırları tanımlı kırsal karakterli yerleşme alanlarını,

Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,

Köy yerleşik alanı ve civarı: Özellikleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan alanları,

Madencilik Faaliyetleri İçin Arazi Rehabilitasyonu Planları: Madencilik faaliyeti biten veya durdurulan alanların rehabilitasyon planları, çalışılan ve belirli periyotlarda rehabilite edilecek alanların rehabilitasyon planları, belli periyotlarda bakımı yapılacak alanların bakım planları, tüm bu işlemlerde kullanılacak yöntem ve malzemeleri gösteren planları,

Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınır olan 110,46 metre kotunu,

Mesire yeri: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları,

Mevcut Tesis ve Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınarak yapılmış olan ruhsatlı tesis ve yapıları,

Mikro havza: Yüzey veya yüzey-altı akışlarla belirli bir drenaj sistemini (ırmak, nehir, veya göl) besleyen en küçük hidrolojik birimdir.

Onarım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesi maksadıyla tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde önemli değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri,

Organik tarım faaliyetleri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri,

Özel Çevre Koruma Bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması maksadıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgeleri

Rekreasyon alanları: Yerleşim yerlerinin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, yerleşim alanı içinde veya çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarını karşılayan günübirlik tesislerin yer aldığı alanları,

R.G: Resmi Gazete

Riskli yapı: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda tanımlanan yapıları,

Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım-onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesisleri,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları: Sıvılaştırılmış petrol gazlarının sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonları,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonları: Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı, depolama tanklarının bulunduğu mahalleri,

Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin uygulamaları,

Su yapısı: Taşkın koruma ile erozyon ve rüsubat kontrol yapıları gibi dere ıslah yapıları hariç olmak üzere akarsu yatağı üzerinde suyu biriktirmek ve yönlendirmek için yapılan yapıları,

Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

Tehlikeli Madde Depoları: Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimyasal niteliği bakımından yukarıdakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesisleri,

Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

Uzun Devreli Gelişme Planı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli Plan(lar)ı ve Plan Kararlarını,

Yapay sulak alan sistemi: Suların bitki, toprak ve çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak arıtılmasını, kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan mühendislik yapılarını,

Yatay Mesafe: İki noktanın yatay bir düzlem üzerindeki izdüşümlerini birleştiren doğrunun uzunluğudur.

Yeraltı suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa önemli miktarda su sağlama kapasitesine sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki suları,

Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,

Zati İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,

Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonları: Zirai ilaçların kontrollü olarak hazırlanması ve hazırlanması esnasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıkların ilgili yönetmelikler kapsamında bertarafını sağlamak maksadıyla ve elektrik, su ve atık konteyneri gibi altyapısı oluşturularak yerleşim biriminin ortak kullanımına sunulan tesisleri,

Zirai ve Hayvancılık Maksatlı Yapı: Ticari maksatlı olmayan, sadece yerleşik halkın zati ihtiyaçlarına hizmet etme maksadı taşıyan kümes, ahır, ağıl, arı hane, kömürlük, odunluk, samanlık, kiler ve yem deposudur.

Zirai veya Hayvansal Entegre Tesis: Zirai ve hayvansal ürünlerin üretiminden sonra işlenerek fiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip bir veya birden fazla yeni ürüne dönüştürülmesinin yapıldığı tesisleri,

ifade etmektedir.

# Genel Hükümler

  - Baraj gölü maksimum su kotu 110,46 metre olup baraj gölü koruma alanları bu kota göre belirlenmiştir.

  - Madde 4.1’de belirtilen kota göre belirlenen koruma alanları EK-1’de haritada gösterildiği şekliyle; Baraj Gölü, Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Alanı, Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli Koruma Alanı, Baraj Gölü Alt Havzası Koruma Alanı, Geçiş Alt Havzası Koruma Alanı ve Havza Koruma Alanı olarak tanımlanmıştır.

  - Melen Baraj Gölü’nün öncelikli olarak içme ve kullanma suyu temini amacıyla kullanılması esastır. Göl su seviyesinin yeterli miktarda içme ve kullanma suyu temini için risk oluşturması halinde İDARE’nin görüşleri alınarak BAKANLIK tarafından diğer maksatlara yönelik kullanımlara sınırlama getirilebilir. Baraj Gölü mansabındaki mevcut ekonomik faaliyetlerin devamlılığı sağlanır.

  - İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, EK- 2’ de verilen Havza Koruma Planı İş Programı'nda yer alan tedbirleri belirtilen sürelerde yerine getirmekle mükelleftir. Havza genelinde kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, havzada yapacakları her türlü faaliyet-yapı konusunda bu özel hüküm maddelerine aykırı işlem yapamazlar.

  - Tüketiciye ulaşan suyun kalitesi ve miktarını güvence altına almak için ihtiyaç duyulması halinde İDARE tarafından havza koruma planını da kapsayan içme suyu güvenliği planı BAKANLIK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır.

  - Özel Hükümler ilgili İmar Planlarına ve Çevre Düzeni Planlarına aynen işlenir.

  - Havza içinde bulunan kamuya ait araziler de koruma alanları için belirlenen kısıtlamalara tâbidir.

  - Su ile ilişkili ekosistem servisleri (ES) kapasitesi bakımından kritik öneme sahip yüksek ve çok yüksek düzeyde ES temin edilen mevcut orman alanlarının havza genelinde korunması esastır ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez. Ormanların sürekliliği ve sürdürülebilirliği için orman amenajman planlarında öngörülen silvikültürel ve teknik ormancılık faaliyetleri yapılır. Yapılacak olan silvikültür çalışmaları tür çeşitliliğini azaltıcı nitelikte olamaz. Havzadaki kamu arazilerinin, özellikle 2B statüsünde bulunan orman alanlarına, rehabilite edilerek orman özelliğinin kazandırılması esastır. Havza bütününde gerek tarımsal faaliyetler ya da madencilik, gerekse yerleşmelerin yayılmasına bağlı olarak, küçülerek, parçalanarak ya da yok olarak vasfını yitiren orman kadastrosuna tabi alanlar; yapılaşmamışsa veya tarımsal amaçlı olarak kullanılmıyorsa, bu alanlarda orman vasfının geri kazanılması önceliklidir. Orman vasfını yitiren alanlarda baraj gölü su kalitesini destekleyici bitkilendirme / ağaçlandırma desteklenir.

  - Baraj ve Baraj Gölünü besleyen derelere atık ve doğrudan atıksu boşaltımı yapılamaz. Hiçbir şekilde tehlikeli atık, çöp, hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez.

  - Havza genelinde tüm kanalizasyon sistemleri inşası ve evsel atıksu arıtma tesisleri EK-2’de verilen Havza Koruma Planı İş Programında belirtilen sürelerde tamamlanır.

  - Havza sınırları içerisindeki Düzce il, ilçe, köylerindeki ve Kocaali İlçesi mahallelerindeki evsel atıksu bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı/sızdırmasız foseptiklerin revizyonu, inşaatı, işletmesi, kontrolü ve denetlenmesi İDARE tarafından yapılır.

  - Havzadaki yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksular için EK-3, Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3’de verilen deşarj standartları uygulanır. Mevcut endüstriyel atıksular için ise EK-3 Tablo 4’ten Tablo 13’e kadar verilen deşarj standartları uygulanacaktır. EK-3’de verilen deşarj standartlarının sağlanmasına rağmen baraj gölü kalitesinin olumsuz yönde değiştiğinin tespiti durumunda, su kalitesini iyileştirmek için, İDARE tarafından faaliyetlere kısıtlama getirilebilir, EK-3’de verilen deşarj standartlarında değişiklik yapılabilir, deşarj standartlarına yeni parametreler eklenebilir ve deşarj limitleri daha kısıtlayıcı uygulanabilir.

  - Evsel atıksu arıtma tesisi deşarj sularının sulama mevsiminde yeniden kullanımı, ilgili mevzuata uyulması şartı ile ilgili kurumlar tarafından teşvik edilir.

  - Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik (R.G: 29927-23/12/2016) kapsamında Melen Baraj Gölü içme ve kullanma suyu temin etmek amacı taşıdığı için “Koruma Bölgesi” statüsündedir ve Koruma Bölgelerinde ötrofikasyonun önlenmesi maksadıyla noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilik ile alakalı tedbirler bu yönetmelik kapsamında alınır.

  - Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, laboratuar vb. sağlık sektöründen kaynaklanan tehlikeli atık ve sıvı maddeler için Kurum İçi Atık Yönetim Planları hazırlanır ve bu kapsamda atıksulara karışması önlenir.

  - Havza genelinde yeraltı sularına, arıtılmış olsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

  - Havzadaki yeraltı suları, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G: 28257-7/4/2012) hükümleri çerçevesinde miktar ve kalite olarak DSİ ve ilgili diğer kurumlar tarafından korunur.

  - Havzadaki mevcut faaliyetlerden kaynaklı oluşabilecek tehlikeli atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G: 25755-14/03/2005) kapsamında işlem görür.

  - Havza genelinde su ortamında bulunması tehlike arz eden maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu ve yüzey sularının kirlenmesine engel olacak tedbirler ilgili tüm kurumlarca alınır ve uygulanır.

  - Havza genelinde hastaneler ve araştırma merkezleri dışında radyoaktif hammadde işleyen, üreten ve radyoaktif atığı olan tesisler kurulamaz. Hastane ve araştırma merkezlerinde oluşan radyoaktif atıklar Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik (R.G: 25571 – 02/09/2004) uyarınca bertaraf edilir.

  - Havza içinde oluşacak katı atıkların, sızıntı suyu için sızdırmazlık sağlanması ve yönetiminin Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe (R.G: 27533- 26/03/2010) uygun olarak yapılması şartıyla, havza içinde mevcut düzenli depolama alanında bertaraf edilmesine ÇŞB’nin uygun görüşü ile izin verilebilir. Mevcut düzenli depolama alanının işletmesi ve sızıntı suyu yönetimi, İDARE tarafından yapılır. Oluşacak sızıntı sularının teknik ve ekonomik sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda baraj gölü ve gölü besleyen derelerin su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına ÇŞB tarafından izin verilir. Havza için alternatif katı atık bertaraf yöntemi İDARE tarafından planlanır, fizibilitesi yapılır, işletmeye alınır ve ilgili mevzuatlar kapsamında işletilir.

  - Havzadaki tüm düzensiz katı atık depolama sahaları, ilgili mevzuatlar doğrultusunda ve EK-2’de verilen Havza Koruma Planı İş Programında belirtilen sürelerde kapatılarak İDARE tarafından rehabilite edilir.

  - Havza genelinde GTHB İl Müdürlüğü’nce etüt edilerek gereken alanlarda İDARE-tarafından “Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonları” inşa edilecektir ve bu istasyonlarda zirai ilaç hazırlama sırasında ortaya çıkan ambalajların bertarafı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne (RG: 25755-14/03/2005) göre yapılacaktır.

  - Havza genelinde, zirai mücadele ilaçları kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı teşvik edilir.

  - Havza genelinde organik tarım faaliyetleri ve iyi tarım uygulamaları teşvik edilir.

  - Havza genelinde organik tarım metoduyla hayvansal üretim teşvik edilir.

  - Havza genelinde Organik Tarım Faaliyetleri; Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e (R.G: 27676 – 18/08/2010), İyi Tarım Uygulamaları ise; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’e (R.G: 27778 – 07/12/2010) göre yapılır.

  - Havza genelinde Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) verilen iyi tarım uygulamaları kodunun uygulanması zorunludur.

  - Havza genelinde hayvancılık işletmelerinde GTHB Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) belirtilen şekilde, uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı yapılmalıdır. Sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işleminden sonra GTHB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda tarım alanlarında gübre olarak kullanılabilir.

  - Havzada 2 yıl içinde hayvansal atıklar için biyometanizasyon, kompostlaştırma, gazlaştırma vb. teknikleri kullanan entegre bir tesis Düzce İl Özel İdaresi ve GTHB koordinasyonunda, özel sektör işbirliği ile kurulur. 100 büyükbaş, 1.000 küçükbaş ve 10.000 kanatlı hayvandan daha büyük kapasiteli işletmeler, tesis kurulduktan sonra, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları sızdırmazlığı sağlanmış havuzlarda biriktirdikten sonra belirlenecek dönemlerde bu tesise aktarmak zorundadır (atıkların toplanması tesis tarafından yapılır). Tesis kurulana kadar Madde 4.29’a uyulur.

  - Havzada EK-3 Tablo 8’de verilen deşarj standartlarını sağlayamayan yeni hayvan yetiştirme tesislerine ve zirai ve hayvansal entegre tesislerine izin verilmez. Mevcut tesislerde Madde 4.29 ve Madde 4.30’a uyulur. Mevcut tesislerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (R.G: 27372- 10/10/2009)’nde verilen uygun sıklıkta numune alma ve analiz işlemi işletme tarafından akredite bir kuruma yaptırılıp raporları İDARE’ye sunulur.

  - Madde 4.29, 4.30, 4.31’e uymayan işletmelere İDARE tarafından belirlenecek para cezası uygulanır.

  - Baraj gölünü besleyen akar ve kuru derelere hayvanların yararlanması maksadıyla gerekli peyzaj uygulamaları yapılarak yapay sulak alan, gölet, yalak vb. yapılar İDARE tarafından oluşturulur.

  - Havza genelinde tüm sulama yapılan sahalarda, görev alanına göre DSİ veya İl Özel İdaresi tarafından teknik olarak uygun bulunması durumunda basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi esastır. DSİ ve GTHB’nın görüşleri doğrultusunda; havzada basınçlı sulama sistemlerine geçilemeyeceğinin belirlenmesi durumunda salma sulama (vahşi sulama) dışındaki yüzey sulama yöntemlerine (Karık veya Tava usulü sulama) geçilmesine izin verilebilir. İlgili olan kurumlar tarafından yeni sulama sahası açılması, mevcut sulama tesisinin bakım-onarım ya da yenilenmesi için hazırlanan projelere desteklemelerde öncelik tanınır.

  - EK-4’de isimleri verilen derelerin yatakları yetkili kurumlarca yapılacak dere ıslah çalışmaları hariç değiştirilemez. Bu dereler kadastral sınırları dışına çıkarılamaz. Bu derelerde dolgu ve hafriyat yapılamaz ve dere yatağı betonlanamaz.

  - Havza genelinde çözelti madenciliğine ve kimyasal ayrıştırıcılar ya da benzeri maddeler kullanılarak yapılacak maden zenginleştirme işlemlerine, bu işlemlerin yürütüldüğü maden zenginleştirme tesislerine izin verilmez.

  - Havza genelinde arama ve işletme gibi her türlü madencilik faaliyetinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planları, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (R.G: 27471-23.01.2010) ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanır.

  - Mevcut tesis, yapı alanları sınırının farklı koruma alanlarına girmesi durumunda; kırsal konut yerleşik alanının % 50 dahil olmak üzere fazlasının girdiği koruma alanının şartlarına tabidir.

  - Havza genelinde tehlikeli maddelerin karayolları vasıtasıyla taşınması sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak İDARE tarafından hazırlanacak acil durum eylem planı doğrultusunda, yeraltı suyu ve yüzey sularının kirlenmesine engel olacak tedbirler KGM ve DSİ tarafından alınır.

  - Baraj gölü içinde ve baraj gölünü besleyen derelerde belirlenen noktalarda, yerüstü su ve yeraltı suyu kalitesi izleme çalışmaları Havza İzleme Programları kapsamında İDARE tarafından yürütülür.

  - Havza genelinde, baraj gölünü besleyen dereler ve baraj gölü çevresinde dik yamaçlarda ve erozyona maruz bölgelerde teknik açıdan uygun olan erozyon ve sediment kontrol tedbirleri (sediment tutucu çökeltim havuzları vb.) İDARE ve ilgili kurumlar (DSİ, ÇEM vb.) ile birlikte alınır.

  - Küçük Melen Çay’ından gelen kirletici yükleri azaltmak maksadıyla mansabında bir bölgede 2 sene içinde İDARE tarafından bir yapay sulak yapılır, işletilir, kontrolü sağlanır.

  - Baraj gölünü besleyen akarsular ile bağlantılı sulama kanalları ve drenaj kanallarının içinin İDARE ve ilgili kurumla birlikte uygun şekillerde bitkilendirilmeleri sağlanır.

  - Yapılaşmanın yasak olduğu koruma alanlarındaki imar faaliyetleri, İDARE tarafından da takip edilir. Aykırı hususların tespiti halinde, İDARE’nin yaptırım hakkı saklı olmak üzere, ilgili kurumlara bildirilerek gereğinin yapılması talep edilir.

  - İDARE, havzadaki su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için getirilen kısıtlamalara aykırı hareket edenler ve mükellefiyetlere uymayanlar hakkında işledikleri fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

  - Havza sınırı dâhil olmak üzere belirlenmiş olan tüm koruma alanlarının sınırlarının karayolları ile kesiştiği noktalarda "Melen Baraj Gölü İçme Suyu Havza Sınırı" vb. bilgilendirici yol kenarı levhaları İDARE tarafından teşkil edilir. Bu tabelaların sıklığı koruma alanının önemine göre derecelendirilir.

# Baraj Gölü Koruma Alanı

  - Baraj gölüne, arıtılmış olsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

  - Baraj gölüne doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artığın atılması yasaktır.

  - Baraj gölü içinde iskele yapımına izin verilmez. Yalnızca sportif maksatlar için sökülüp takılabilir nitelikte, geçici iskele İDARE’den izin alınarak kurulabilir.

  - Baraj gölü içinde su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ağ balıkçılığı yapılmaz.

  - İDARE tarafından izin verilen alanlarda sportif maksatlı olta balıkçılığı, su sporları vb. faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlere içme ve kullanma suyu alma noktasına 300 metreden daha yakın olan yerlerde izin verilmez.

  - Baraj gölü içinde yelkenli, kürekli, veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. Baraj gölünde güvenlik ve araştırma faaliyetleri dışında akaryakıt ile çalışan su taşıtlarının kullanımına izin verilmez. Kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile baraj gölüne boşaltılması yasaktır.

  - Baraj gölü içinde dip savak ve bentik temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez.

  - Baraj gölü içinden kum ve çakıl alınmasına izin verilmez.

  - Baraj gölünde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi maksadı ile gerekli dezenfeksiyon işlemleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde ve göl dışında yapılması zorunludur.

  - Gölde gerekli görülür ise mevcut su içi bitkileri belirli aralıklarla, İDARE’nin uygun görüşü ile hasat edilebilir.

  - Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

# Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Koruma Alanı

  - Bu alan içindeki yerleşik alan dışında kalan alanlar İDARE tarafından bütçe imkanları doğrultusunda bir program dahilinde kamulaştırılır.

  - Bu alanda İDARE tarafından, fındık ağaçları sökülür, suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılmamak şartıyla yeşil kuşaklamaya (filtrasyon şeridine) uygun bitki örtüsü ve yaşlı ormanlara fidan dikilir, bakımları düzenli aralıklarla yapılır.

  - Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde geçerli meri planlardaki kırsal yerleşmelerin gelişme alanları iptal edilerek; meskûn yapılar dışında yeni yapılaşmaya izin verilemez.

  - Bu alanda yer alan kırsal yerleşmelerin yerleşik alan sınırı içindeki mevcut yapılarda bakım onarım yapılabilir, işlevsel olarak ömrünü dolduran yapılar yeniden yapılamaz.

  - Bu alanda yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi vb. gibi yapılar İDARE tarafından inşa edilecektir.

  - Bu alanda yeni geçirimsiz yüzey oluşturulamaz, yeni yol yapımına izin verilemez, ancak mevcut yollarda bakım ve onarıma izin verilebilir. Bu alanın içinden geçen karayollarından kaynaklanan yüzey akış sularının kanal ve benzeri yapılar ile toplanarak ve bir filtrasyon şeridinden geçirilerek toprağa süzülmesi sağlanır.

  - Bu alan içinde, olta balıkçılığı ve su sporları için kalıcı tesis olarak hiçbir alan yaratmadan ve yapılaşma izni olmadan gerektirmeyen cepler teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 metreden daha yakın olamaz. Bu tarz rekreatif faaliyetlerin dışında başka hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan atık sular, Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 13783-19/3/1971) hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır.

  - Bu alanda toprak erozyonunu önleyici tedbirler İDARE, ÇEM ve DSİ tarafından alınır.

  - Mevcut yapılardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular sızdırmasız fosseptiklerde toplanır, periyodik boşaltımı İDARE tarafından sağlanır ve bir Atıksu Altyapı Yönetimine belge karşılığı teslim edilir.

  - Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz.

  - Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine izin verilmez.

  - Bu alanda tarım faaliyetleri yapılamaz.

  - Bu alanda yeni sanayi kuruluşuna, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

  - Bu alanda servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG/CNG ikmal istasyonlarına LPG/CNG dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez.

  - Bu alanda rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

  - Bu alanda katı atık depolama sahaları ve katı atık aktarma istasyonlarının kurulmasına izin verilmez.

  - Bu alanda hafriyat artığı malzeme dökülmesine izin verilmez.

  - Bu alanda yüzeyde ve yeraltında madenciliğe izin verilmez. Mevcut işletmeler ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak rehabilite edilir.

  - Karayolları Genel Müdürlüğü’nce bu alan içinden geçen karayolunda trafik kazaları sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve muhtemel kazalara karşı tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici sedde duvarlarının 2 yıl içerisinde yapılması zorunludur. Kaza durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil müdahale planı İDARE tarafından ilgili kurumlarla koordineli olarak 1 yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak İDARE tarafından yapılır. Acil önlemler için gerekecek olan malzeme, İDARE tarafından gerekli yerlerde hazır bulundurulur.

  - Bu alanda yeni mezarlık yeri yapılmasına izin verilmez. Yeni gömüler bu alan dışında seçilecek bir mezarlığa yapılır.

  - Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

# Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli Koruma Alanı

  - Bu alanda bulunan yerleşmelerin doğal nüfus artışı nedeniyle yeni yerleşim alanına ihtiyaç duyması halinde, çalışma kapsamındaki yerleşmeler için belirlenen nüfus projeksiyonları aşılmamak şartıyla sadece yerleşmelerin yerleşik alan sınırları içinde yeni yapılaşmaya izin verilebilir.

  - 6360 sayılı Kanuna dayanarak mahalle statüsü kazanan ve kırsal yerleşme niteliğini koruyan mahallelerde, “köy yerleşik alan” sınırı yerleşim sınırı olarak aynen korunur, imar planı ile bu alan içinde yeni gelişme alanı önerilemez. Bu yerleşimler “kırsal nitelik taşıyan yerleşimler” olarak kabul edilir.

  - Bu alanda köy yerleşik alan sınırı imar planları yapılarak genişletilemez.

  - Bu alanda iskân amaçlı kullanılan yapıların yüksekliği maksimum 6.50 metredir. Kırsal nitelik taşıyan tüm yerleşimler için yoğunluk 5 kişi/ha’ı aşamaz.

  - Yerleşik alan sınırları dışında tarım alanları içinde iskan amaçlı olmayıp sadece tarımsal amaçlı takılıp–sökülebilir yapılar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde (R.G: 18916- 02.11.1985) verilen esaslara uygun olarak yapılabilir.

  - Bu alanda yerleşik alan sınırları içinde kalmak ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla; 10000 m2’den küçük ifraz yapılamaz, ifraz edilen parsellerde yapılacak yapılaşma koşullarında maksimum bina yüksekliği 6.50 metre, maksimum bina taban alanı 150m2 olarak uygulanır.

  - Mevcut yapılarda tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse, kirliliğe neden olmadan kaldırılarak yerine inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartı ile yenisinin yapımına izin verilir. Kat arttırımı, yerleşmelerde yoğunluk arttırımı gibi düzenlemeler yapılamaz.

  - Bu alanda mevcut yol/güzergah iyileştirmelerinde yerleşim yerlerinde kilit parke, taş vb. gibi yağmur suyunu drene eden yol kaplama malzemesi kullanılır.

  - Bu alanda mevcut yollar korunur. Mevcut karayollarında bakım ve onarım çalışmaları su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Sosyal donatı alanlarına ve zirai faaliyet alanlarına ulaşım için geçirimli yüzeyli yollar ve maksimum su kotu altında kalan yol güzergahları için alternatif yol olmak üzere yeni yol yapılabilir, başka hiçbir amaçla yeni yol açılmaz. Ulaşım bağlantılarında stabilize ya da sıkıştırılmış toprak yollar yapılabilir.

  - Bu alanda sökülüp takılabilir malzemeden meydana gelen, günübirlik kullanım imkanı sağlayan, kamuya açık, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe, piknik üniteleri, kameriye vb. yapı ve tesisleri ihtiva eden en fazla 4 farklı bölgede (Karapelit mevkii, Büyükmelen mevkii, Esmahanım mevkii, Dokuzdeğirmen mevkii) orman içi mesire yerine izin verilebilir. Söz konusu yapı ve tesislere yönelik uygulamalar, Mesire Yerleri Yönetmeliği’nde (R.G: 28578-5/3/2013) belirtilen yapılanma şartları doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenir. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan atık sular, Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 13783-19/3/1971) hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve bu alanları düzenlemek maksadıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılamaz.

  - Tüm yapılardan kaynaklanan evsel atıksular sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, İDARE tarafından periyodik boşaltımı sağlanır, bir Atıksu Altyapı Yönetimine belge karşılığı teslim edilir

  - Bu alanda, yeni sanayi kuruluşuna, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

  - Bu alanda yeni mezarlık yeri yapılmasına izin verilmez, Yeni gömüler bu alan dışında seçilecek bir mezarlığa yapılır.

  - Bu alan içerisindeki orman alanları ve doğal bitki örtüsü aynen korunur ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez.

  - Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında organik tarım teşvik edilir. Mevcut tarım alanlarında İl GTHB görüşleri doğrultusunda özel hükümlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime geçilir. İDARE tarafından GTHB işbirliği ile çiftçilere eğitim verilir.

  - Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile izin verilir. Hayvan atıkları için GTHB İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun olarak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı yapılır.

  - Bu alanda, yamaçlardan kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici tedbirler İDARE ve ilgili kurumlar tarafından 1 sene içinde yapılır.

  - Her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına, aktarma istasyonuna ve bertarafına izin verilmez. Mevcut düzensiz depolama sahaları İDARE tarafından rehabilite edilerek kapatılır.

  - Bu alanda moloz ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.

  - Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

  - Çevre Düzeni Planı ve Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında belirlenen alanlarda çevreye duyarlı ekoturizm tesisleri dışında yeni turizm tesisine izin verilmez.

  - Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri hariç dolum faaliyetleri, akaryakıt ve LPG ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapılamaz. Gerekli bakım ve onarım işlemlerinde kullanım maksadı değiştirilemez ancak kirletici unsurların azaltılmasına yönelik işlemler dahilinde bu faaliyetlere izin verilebilir.

  - Bu alanda yeni araç yıkama istasyonu kurulmasına izin verilmez. Mevcut araç yıkama istasyonları yağ değiştirme yapmamak ve atıksularını ön arıtma işlemine tabi tutarak sızdırmasız fosseptikte biriktirip en yakın Atıksu arıtma tesisine taşımak şartıyla faaliyetlerine devam edebilir.

  - Karayolları Genel Müdürlüğü’nce bu alan içinden geçen karayolunda trafik kazaları sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve olası kazalara karşı tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici sedde duvarlarının 3 yıl içerisinde yapılması zorunludur. Kaza durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil müdahale planı İDARE tarafından ilgili kurumlarla koordineli olarak bir yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır. Acil önlemler için gerekecek olan malzeme İDARE tarafından hazır bulundurulur.

  - Bu alandaki derelerden hiçbir durumda kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

  - Bu alanda, hiçbir şekilde madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

  - Bu alanda yeni maden arama ruhsatı izni verilmez. Mevcut arama ruhsatlı alanlar için sondaj, araştırma çukuru, yarma ve benzeri arama çalışmalarına izin verilmez. Deneme üretimine izin verilmez. Mevcut arama ruhsatlı alanlar için ön işletme, işletme izinleri verilmez. Mevcut işletme ruhsatlı alanlar için işletme ruhsatı yenilenmez.

  - Bu alanda rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

  - Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

# Baraj Gölü Alt Havzası Koruma Alanı

  - Yerleşik alan sınırları içinde kalmak koşuluyla bu alanda geçerli meri plan yoğunluklarıyla uyumlu olacak şekilde yeni yapı yapılabilir.

  - 6360 sayılı Kanuna dayanarak mahalle statüsü kazanan ve kırsal yerleşme niteliğini koruyan mahallelerde, “köy yerleşik alan” sınırı yerleşim sınırı olarak aynen korunur, imar planı ile bu alan içinde yeni gelişme alanı önerilemez. Bu yerleşimler “kırsal nitelik taşıyan yerleşimler” olarak kabul edilir.

  - Bu alanda bulunan ve köy statüsü devam eden yerleşmelerde, konut, zirai ve hayvancılık maksatlı yapılara ilişkin uygulamalar, Çevre Düzeni Planı ile verilmiş olan yapılaşma şartlarına uygun olmak kaydıyla Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G: 18916- 02.11.1985)’nde belirtilen esaslara göre yapılır.

  - Bu alanda iskân amaçlı kullanılan tüm yapıların yüksekliği maksimum 6.50 metredir. Kırsal nitelik taşıyan tüm yerleşimler için yerleşik alan sınırları içinde yoğunluk değeri 10 kişi/ha’dır.

  - Yerleşik alan sınırları dışında, tarım alanları içinde yapılacak zirai maksatlı yapılarda Çevre Düzeni Planı ile verilmiş olan yapılaşma şartlarına uygun olmak kaydıyla Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (R.G: 18916- 02.11.1985) belirtilen esaslara uyulur ve tarımsal maksat dışında iskan ya da başka amaçla yapı yapılamaz.

  - Bu alanda yerleşik alan sınırları içinde kalmak ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla; 5.000 m2’den küçük ifraz yapılamaz, ifraz edilen parsellerde yapılacak yapılaşma koşullarında maksimum bina yüksekliği 6.50 metre, maksimum bina taban alanı 150m2 olarak uygulanır.

  - Bu alanda yerleşik alan sınırları dışında, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla; 10.000 m2’den küçük ifraz yapılamaz.

  - Bu alan içerisindeki orman alanları ve doğal bitki örtüsü aynen korunur ve orman alanlarının küçülmesine veya parçalanmasına neden olacak faaliyetlere izin verilmez.

  - Tüm yapılardan kaynaklanan atıksular, sızdırmalı nitelikteki fosseptiklerde toplanabilir.

  - Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında organik tarım teşvik edilir. Mevcut tarım alanlarında İl GTHB görüşleri doğrultusunda, bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime geçilir. İDARE tarafından GTHB işbirliği ile çiftçilere eğitim verilir.

  - Tarımsal amaçlı işçilerin geçici barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerleşik alan sınırları dışında Düzce İli Valiliği tarafından belirlenen uygun alanlar kullanılır ve valilik tarafından gerekli düzenleme ve kontrolleri yapılır. Bu alandan kaynaklanacak atıksular Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 13783-19/3/1971) hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak veya taşınabilir tuvaletler kurularak, en yakın atıksu artıma tesisine taşınır.

  - Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile izin verilir. Hayvan atıkları için GTHB İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun olarak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı yapılmalıdır.

  - Bu alanda yeni sanayi kuruluşlarına, hayvan yetiştirme tesisine ve zirai veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

  - Bu alanda, yamaçlardan kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici tedbirler ilgili kurumlar tarafından 2 sene içinde yapılır.

  - Her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına, aktarma istasyonuna ve bertarafına izin verilmez. Mevcut düzensiz depolama sahaları İDARE tarafından rehabilite edilerek kapatılır.

  - Bu alanda moloz ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.

  - Bu alanda mevcut yollar korunur. Mevcut karayollarında bakım ve onarım çalışmaları su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. İDARE ve BAKANLIK uygun görüşü alınmak üzere yeni yol yapımına izin verilebilir. Bu alanda geçen karayolunda oluşacak yüzey akış sularının arazi yapısının elverdiği durumlarda toplanarak havza dışına deşarjı sağlanır, sağlanamadığı durumda uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmesi sağlanır.

  - Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

  - Çevre Düzeni Planı ve Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında belirlenen alanlarda çevreye duyarlı ekoturizm tesisleri dışında yeni turizm tesisine izin verilmez.

  - Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri hariç dolum faaliyetleri, akaryakıt ve LPG ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapılamaz. Gerekli bakım ve onarım işlemlerinde kullanım maksadı değiştirilemez ancak kirletici unsurların azaltılmasına yönelik işlemler dahilinde bu faaliyetlere izin verilebilir.

  - Bu alanda yeni araç yıkama istasyonu kurulmasına izin verilmez. Mevcut araç yıkama istasyonları yağ değiştirme yapmamak ve atıksularını ön arıtma işlemine tabi tutarak sızdırmasız fosseptikte biriktirip en yakın Atıksu arıtma tesisine taşımak şartıyla faaliyetlerine devam edebilir.

  - Karayolları Genel Müdürlüğü’nce bu alan içinden geçen karayolunda trafik kazaları sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve olası kazalara karşı tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici sedde duvarlarının 3 yıl içerisinde yapılması zorunludur. Kaza durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil müdahale planı İDARE tarafından ilgili kurumlarla koordineli olarak bir yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır. Acil önlemler için gerekecek olan malzeme İDARE tarafından hazır bulundurulur.

  - Bu alanda rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına Bakanlığın ilgili düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla izin verilebilir.

  - Bu alanda, hiçbir şekilde madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

  - Bu alanda yeni maden arama ruhsatı izni verilmez. Mevcut arama ruhsatlı alanlar için sondaj, araştırma çukuru, yarma ve benzeri arama çalışmalarına izin verilmez. Deneme üretimine izin verilmez. Mevcut arama ruhsatlı alanlar için ön işletme, işletme izinleri verilmez. Mevcut işletme ruhsatlı alanlar için işletme ruhsatı yenilenmez.

  - Baraj inşaatında kullanılmak üzere malzeme çıkarmak üzere kurulan mevcut madencilik faaliyetlerine baraj inşaatı bittikten sonra 1 yıl içinde rehabilitasyon projesi yapılarak kapatılır.

  - Bu alandaki derelerden hiçbir durumda kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

  - Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

# Geçiş Alt Havzası Koruma Alanı

  - Bu alanda, Büyük Melen Nehri ana kolu üstünde sağ ve sol sahilindeki 10 metrelik bir alan İDARE tarafından kamulaştırılarak filtrasyon şeridi uygulaması yapılır.

  - Bu alanda meri plan hükümleri uygulanır.

  - Bu alanda, yeni sanayi tesislerine, tehlikeli atık ve madde üretmemesi ve depolamaması, endüstriyel atıksu oluşturmaması ve Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarına uygun olması şartıyla izin verilir.

  - Bu alanda bulunan mevcut sanayi tesislerinden endüstriyel atıksu oluşturan tesislerde kapasite artışına izin verilmez. Oluşan tüm katı ve sıvı atıklarını havza dışına çıkarmak veya EK-3’de verilen deşarj standartlarını sağlamak zorundadır.

  - Yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, bu alandaki yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksu arıtma tesisleri Havza Koruma Planında belirtildiği şekliyle İDARE tarafından yapılır, işletilir, kontrol edilir. EK-3’de verilen deşarj standartlarına uyulması şartıyla arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj etmesine izin verilebilir.

  - Bu alanda Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli Koruma Alanı için belirtilen Madde 7.13 –Madde 7.28 hükümleri arasındaki tüm hükümler geçerlidir.

  - Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

# Havza Koruma Alanı

  - Bu alanda özel hükümlerin onaylanmasından önce onaylanmış olan imar planları aynen geçerlidir. Özel hükümlerin onaylanmasından sonra hazırlanan imar planlarında ise; özel hükümler kapsamında belirlenen altyapı zorunlulukları ve nüfus projeksiyonları dikkate alınarak Çevre Düzeni Planı’nın ilgili hükümleri doğrultusunda plan kararları geliştirilecektir. Bu alandaki kırsal nitelik taşıyan tüm yerleşimler için yoğunluk değeri 20 kişi/ha’dır.

  - EK-1’de sınırları verilen alüvyon özellik gösteren alanda bulunan derelerin, orman alanları dışında kalan kısımlarında sağ ve sol sahilden 10 metrelik kısımlar İDARE tarafından kamulaştırılarak filtrasyon şeridi uygulaması yapılır.

  - Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, EK-3’de verilen deşarj standartlarına uyulması şartıyla arıtıldıktan sonra baraj gölünü besleyen akarsulara deşarjına izin verilebilir.

  - Düzce Merkez İlçe mevcut kanalizasyon sisteminde 2025 yılına kadar İDARE tarafından gerekli iyileştirmeler yapılır.

  - Düzce Merkez İleri Biyolojik Arıtma tesisi kapasite artışı 2025-2030 yılları için kentsel ve kanalizasyona bağlı münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin atıksularını arıtabilecek şekilde İDARE tarafından yapılır.

  - Mevcut münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’ler endüstriyel atıksularını EK-3 Tablo 4 Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartlarını sağlamak koşuluyla kanalizasyon sistemine deşarj etmek zorundadır. Fiziki şartlar nedeniyle atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj edemeyecek mevcut münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’ler endüstriyel nitelikli atıksuları için EK-3 Tablo 4’ten Tablo 13’e kadar verilen deşarj standartlarını sağladıktan sonra alıcı ortama deşarj edebilirler. EK-3’de verilen deşarj standartlarının sağlanmasına rağmen su kaynağı kalitesinin olumsuz yönde değiştiğinin tespiti durumunda, su kalitesini iyileştirmek için, İDARE faaliyetlere kısıtlama getirilebilir, EK-3’de verilen deşarj standartlarında değişiklik yapılabilir, deşarj standartlarına yeni parametreler eklenebilir ve deşarj limitleri daha kısıtlayıcı uygulanabilir.

  - Alıcı ortama deşarj eden tüm mevcut ve yeni kurulacak endüstriyel tesisler, alıcı ortama Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nin (R.G: 28483-30/11/2012) Ek-5 Tablo 4’de verilen belirli kirleticiler ve Tablo 5’de verilen öncelikli kirleticiler çevresel kalite standartları (ÇKS) değerlerini en fazla %2 artış olabilecek şekilde deşarj edebilirler. ÇKS değerlerini aşması durumunda EK-5’de verilen yönteme göre ÇŞB tarafından uygun deşarj standardı belirlenir.

  - Mevcut münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin kapasite artırımı yapmalarına atıksuyunu bir arıtma tesisinde arıtıyor olması, deşarj yaptığı atıksu arıtma tesisi kapasitesine, atıksu arıtma tesisi performansına etkisine bakılarak ve/veya atıksu arıtma tesisinin deşarj yaptığı alıcı ortamın su kalitesini bozmayacağının raporlanması koşuluyla İDARE’nin uygun görüşü alınarak BAKANLIK tarafından izin verilebilir.

  - Bu alanda, yeni sanayi tesisine, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmayan ve Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmesi şartıyla izin verilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun baraj gölü kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Gerekli koşulları sağlamayan işletmelerin işletme izni durdurulur.

  - Madde 10.9’da belirtilenler dışındaki diğer sanayilerin kurulmasına ise Madde 10.11’de verilen sanayiler hariç, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi şartıyla sadece OSB içinde İDARE ve ÇŞB’nin uygun görüşü alınarak BAKANLIK tarafından izin verilebilir.

  - Bu alanda, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde depoları; kimyevi madde depoları; imalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri; asit imal ve dolum yerleri; zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri; pil, batarya, akü imal yerleri; ilaç sentez fabrikaları; hurda kâğıttan kâğıt imal tesisleri; tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama (fiziksel, mekanik veya kimyasal yöntemler kullanılarak metal veya alaşımlarının yüzeyini ikinci bir metal ile kaplama işlemi içeren), asitle yüzey temizleme (pH değeri 0-5 arasındaki asitle yüzey temizleme işlemlerinin yapılmasına izin verilmez; pH 5-7 arasındaki yüzey temizleme işlemlerine gerekli tedbirleri almak kaydı ile izin verilebilir), boyar madde kullanılarak tekstil ürünleri üzerine yapılan tüm baskı işlemleri (ısı transferi yolu ile yapılan baskı işlemleri hariç, baskı aşamasında boya kullanılan ve baskı kalıpları yıkanması işlemlerini içeren tekstil baskı faaliyetleri dahil), liftli yıkama-yağlama, ham deri işleme, ağır metal tuzu üretimi, camın asitle parlatılmasını işlemini içeren ve yün yıkama fonksiyonlarını gerçekleştiren tesislerin münferiten veya Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulmasına izin verilmez.

Yukarıda yapılmasına izin verilmeyen faaliyetlerden kaynaklanan atık ve atıksuları hammadde olarak veya herhangi bir üretim safhasında kullanacak olan farklı üretim kollarındaki işletmelere de izin verilmez.

  - Özel hükümlerin onay tarihinden önce yer seçimi yapılmış ve mevcut imar planlarında yer alan Organize Sanayi Bölgeleri dışında yeni OSB kurulmasına izin verilmez.

  - Bu alanda yeni karayolu güzergahı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve onarım çalışmaları su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ndeki hükümlere uymak şartıyla dere yatakları üzerine köprü, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

  - Mevcut ve yeni yapılacak yollarda dinlenme tesisi ve benzeri diğer faaliyetlere atık ve atıksularını uygun şekilde bertaraf etmeleri (ızgara ve çöktürme rögarı yapılması şartı ile) ve ilgili TSE standardına uymaları şartıyla izin verilebilir.

  - Mevcut tarım alanlarında GTHB kontrolünde iyi tarım uygulamaları teşvik edilir. Tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulama Koduna uygun olarak yapılması sağlanır. Bütünleşik ekosistem servisleri (ES) kapasitesi bakımından kritik öneme sahip alanlar içindeki tarım alanlarında iyi tarım uygulamalarının yapılması önceliklidir.

  - Tarımsal alanlarda yüzeysel akışla taşınan suların derelere ve baraj gölüne kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.

  - Havza koruma alanında tarımsal maksatlı yapılar ile ilgili hususlar, varsa Çevre Düzeni Plan hükümleri ve/veya bu planlara istinaden hazırlanan imar planları, yoksa Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (R.G: 18916-02/11/1985) hükümlerine göre ilgili kurumlarca değerlendirilir.

  - Bu alanda, GTHB’nın kontrolünde tescilli meralar ile yaylak, kışlak ve otlaklarda hayvancılık faaliyetlerine izin verilir.

  - Bu alanda tescilli meralar, yaylak, kışlak ve otlaklarda kimyasal gübre kullanılmaz. Toprak zenginleştirici veya organik gübre uygulanan meralarda halk ve hayvan sağlığı riskinin kontrolü açısından en az 21 günlük bekleme süresi geçmeden çiftlik hayvanlarının bu alanlarda otlatılması veya buradan biçilen otlarla beslenmesi yasaktır Bu alanda organik hayvancılık faaliyetleri teşvik edilir.

  - Bu alanda hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar için GTHB İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun olarak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı yapılmalıdır. Uygun şekilde depolandıktan sonra İnsan Tüketimi Maksadıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği’ne (R.G: 28152- 24/12/2011) göre işleme tabi tutulduktan sonra tarımsal maksatlı gübre olarak kullanılabilir. Hayvansal atıkların gübre olarak kullanımı mümkün değilse, atıkların havza dışında bertarafı sağlanır.

  - Bu alanda hayvansal atıkların kompostlaştırılması, atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak depolanması ve bertaraf edilmesi, Çevre Düzeni Planında verilmiş olan yapılanma şartlarının aşılmaması şartıyla hayvan yetiştirme tesislerine izin verilebilir. Bu tesislerde Madde 10.20 geçerlidir.

  - Bu alanda, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmek şartıyla, hayvansal atıkların kompostlaştırılması, atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak depolanması ve bertaraf edilmesi şartıyla zirai veya hayvansal entegre tesis niteliğinde hayvancılık işletmelerine izin verilebilir. Bu işletmelerde Madde 10.20 geçerlidir.

  - Hayvansal atıklar için entegre tesis kurulduktan sonra 100 büyükbaş, 1.000 küçükbaş ve 10.000 kanatlı hayvandan daha büyük kapasiteli işletmeler, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları sızdırmazlığı sağlanmış havuzlarda biriktirdikten sonra belirlenecek dönemlerde bu tesise aktarmak zorundadır.

  - Havza koruma alanında, seçilecek alanda yeraltısuyu bulunmaması veya yeraltı suyu derinliğinin 20 m'den daha fazla olması şartıyla katı atık aktarma istasyonlarına sızıntı suyu için ilgili mevzuat kapsamında sızdırmazlık sağlanması koşuluyla izin verilebilir.

  - Bu alanda, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmek şartı ile, Turizm Teşvik Kanunu (R.G: 2634-12/3/1982) ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda tespit ve ilan edilen turizm gelişim bölgesi ve turizm merkezleri ile turizm tesis alanlarına, bu alanlardaki tesislerden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması veya EK-3’de verilen deşarj standartlarında atıksu arıtımı yapmaları şartıyla izin verilir.

  - Bu alandaki alüvyon akifer özelliği gösteren alan dışında, madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edilmesi şartı ile 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde izin verilir. Bu alanda, mevcut ruhsatlı madencilik faaliyetleri de dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuların proseste geri kullanmak üzere, uygun yer ve konumda oluşturulacak çökeltme havuzlarında toplanması zorunlu olup; bu şartı sağlamayan madencilik işletmelerine izin verilmez. Madencilik faaliyeti sonucu ortaya çıkan katı artık yığınlarının (dekapaj yığını) neden olacağı siltasyonu önleyici tedbirler alınır. İşletmelere ait şantiyeler için uygun niteliklerde fosseptiklerin yapılması ve ilgili idarece denetlenmesi zorunludur. İşletmelere ait ocak içi ve nakliye yolları ile kırma-eleme tesislerinde toz oluşumunu sınırlandırıcı önlemler alınır.

  - Bu alanda alüvyon akifer özelliği taşıyan alanlarda, kamu yararı gözetilerek geçici süreler dışında yeni kil, kum ve çakıl alınmasına izin verilmez. Alüvyon akifer özelliği taşıyan alanlardaki mevcut kum-çakıl ocaklarının ruhsat izni bittikten sonra izin verilmez. Kullanılmayan ocaklar 1 yıl içinde rehabilitasyon projesi yapılarak kapatılır.

  - Bu alanda sınırları EK-1’de verilen alüvyon ortamlarda, kireçtaşı ve karstik çöküntü alanlarında su kalitesi açısından risk oluşturan katı atık düzenli depolama tesisi yapılamaz, zararlı ve tehlikeli madde depolanmasına izin verilmez.

  - Bu alandaki EK-1’de sınırları verilen Kireçtaşı (karstik akifer) alanlarında, kireçtaşı, dolomit, traverten, mermer gibi karbonatlı kayaç özelliği taşıyan ve “bloktaş” üretimine uygun bölgelerde açılacak ocaklara, yıllık ortalama akış debisi en az 50 lt/sn olan veya yerleşim alanlarına içme-kullanma suyu temin edilen kaynak, kuyu vb. su noktalarının koruma alanlarında izin verilmez. Kuyu ve kaynakların koruma alanlarının büyüklüğü ve uyulması gerekli hususlar,  Yeraltı sularının Kirlenmeye ve Bozunmaya Karşı Korunmaya Hakkında Yönetmenlik (R.G: 28257-07/05/2012) ve ilgili maddesi (Madde 5a) uyarınca ortamın jeolojik ve hidrojeolojik şartlarına göre belirlenir.

Kaliteli kırmataş (yapay agrega) kaynağının yer aldığı bu bölge madencilik faaliyetleri açısından baskı potansiyeli taşır. Bu alanlarda yukarıda belirtilen şartları sağlamayan taş ocaklarına ruhsat izni bittikten sonra izin verilmez. Mevcut ocaklar, ocaklara ait pasa yığınları ve kırma-eleme tesisleri ile ocak içi ulaşım ve nakliye yolları suda ve havada asılı katı partikül emisyonu kaynağını oluşturur. Madencilik faaliyetlerinin neden olduğu kirletici emisyonu uygun yöntem ve teknikler göz önünde bulundurularak sınırlandırılmalı ve havada ve suda kirletici salınımı İDARE tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

  - Bu alandaki EK-1’de sınırları verilen karstik çöküntü ve Kireçtaşı (karstik akifer) alanlarında yeni servis istasyonları ile akaryakıt/akaryakıt dolum ve LPG ikmal/LPG dolum istasyonlarına izin verilmez. Diğer alanlarda EK-4’de verilen sürekli akar derelere en az 300 metre mesafede kalmak şartıyla yeni servis istasyonları ile akaryakıt/akaryakıt dolum ve LPG ikmal/LPG dolum istasyonlarına TSE’nin ilgili standartlarına uygun olması ve atıksuyunu ön arıtma işlemine tabi tutarak kanalizasyona vermesi şartıyla izin verilebilir.

  - Bu alanda alüvyon ortamlarda, kireçtaşı ve karstik çöküntü alanlarında moloz ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez. İzin verilen alanlarda yapılacak uygulamalar kapsamında yapılan hafriyat, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne (RG: 25406-18/03/2004) uygun olarak bertaraf edilir.

  - Bu alanda rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilebilir.

  - Bu alanda bulunan derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine, ilgili mevzuat kapsamında atık ve atıksularının içme suyu kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde arıtılarak deşarj standardının sağlanması şartıyla ve İDARE’nin uygun görüşü ile izin verilebilir.

# EKLER

EK-1 Koruma Alanları

EK 2 Havza Koruma Planı İş Programı

EK-3 Deşarj Standartları

EK-4 Melen Baraj Gölü Havzasında Bulunana Derelerin Listesi

EK-5 Seyrelme Faktörü ile Deşarj Standardı Belirleme Yöntemi

EK-1 Koruma Alanları

EK 2 Havza Koruma Planı İş Programı

| Faaliyet No | Faaliyet |  |  |  |  | ACİL |  |  |  | Kısa Vade |  |  |  |  |  |  |  | Orta Vade | Uzun Vade | Uygulayıcı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2040 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 0 | HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | HAVZA KORUMA PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAT Revizyon ve İnşaatların Tamamlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mevcut Revizyon Gerekli Görülen AAT'lerde Önerilen Revizyonların Tamamlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Planlanan Kentsel AAT'lerin İnşa Edilmesi ve İşletmeye Alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Planlanan Kırsal AAT'lerin İnşa Edilmesi ve İşletmeye Alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Merkezi Kanalizasyon Altyapısının Tamamlanması/Yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | AAT'lerin İzlenmesi ve Denetlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇŞB, İSKİ |
| 3 |  | ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alıcı Ortama Doğrudan Deşarj Eden Tesislerde Yeni Deşarj Standartlarının Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endüstri, ÇŞB, İSKİ, OSİB |
|  |  |  |  | Alıcı Ortama Doğrudan Deşarj Eden Tesislerin İzlenmesi ve Denetlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, ÇŞB |
|  |  |  |  | Düzce OSB’lerde ön arıtma tesisinin kurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSB |
|  |  |  |  | Akaryakıt İstasyonu vb. Tesislerin İlgili TSE Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, ÇŞB |
| 4 |  | ATIK YÖNETİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Evsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mevcut Düzenli Depolama Tesisinin gerekli revizyonların yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Ön işlemler (atık ayrıştırma, işleme vb) için gerekli alt yapının oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Düzensiz Depolama Sahalarının Kapatılması ve Rehabilitasyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | İzleme ve Denetim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, ÇŞB |
|  |  |  |  | Alternatif Katı Atık Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  | Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi Uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | İlgili Mevzuatın Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, ÇŞB |
|  |  |  | Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | İlgili Mevzuatın Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ; ÇŞB |
| 5 |  | YAYILI KAYNAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yüzey Akışı ile Gelen Kirleticilerin Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Bölgesinin Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Dere Koruma Alanlarının Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Sediment Tutucu Yapıların Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, ÇEM, DSİ |
|  |  |  |  | İzleme ve Denetim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  | Tarımsal Faaliyet Kaynaklı Kirlilik Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Organik Tarımın Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | İyi Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Çalışmaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  |  | Baraj Gölü Alt Havzası KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | Tarımsal Kaynaklı Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının Geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | Zirai Mücadele İlaçları Kullanımının Azaltılması Çalışması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonlarının Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Basınçlı Sulama Sistemlerine Geçilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ |
|  |  |  |  | Envanter, Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  | Hayvancılık Faaliyetleri Kaynaklı Kirlilik Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hayvancılık Kaynaklı Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının Geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB, İSKİ |
|  |  |  |  | Meraların Islahı, Meralarda ve Otlaklarda Sızdırmasız Biriktirme Çukurları ve Sulukların Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTHB |
|  |  |  |  | Hayvansal Atıklar için sızdırmasız depoların yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İşletmeler, İSKİ, ÇŞB, GTHB |
|  |  |  |  | Baraj Gölünü Besleyen Akar ve Kuru Derelere Hayvanların Yararlanması Amacıyla Yapay Sulak Alan, Gölet, Yalak vb. Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Hayvansal Atıklardan Biyometanizasyon, Kompostlaştıma, Gazlaştırma vb.Teknikleri Kulllanılarak Entegre Tesis Kurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İl Özel İdaresi, GTHB, Özel Sektör, İSKİ |
|  |  |  |  | Envanter, Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, GTHB |
|  |  |  | Madencilik Faaliyetleri Kaynaklı Kirlilik Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Baraj İnşaatı için Yapılan Madencilik Faaliyetlerinin Tamamlanarak Alanın Rehabilitasyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, DSİ |
|  |  |  |  | Terkedilen Maden Sahalarının Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Yeniden Kazandırılması Planlarının Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇŞB, ETKB |
|  |  |  |  | Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü için Önlemler Alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇŞB, ETKB |
|  |  |  | Karayolları Çalışmaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mevcut Karayollarında Filtrasyonların Şeritlerinin Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KGM |
|  |  |  |  | Tehlikeli Maddelerin Karayolları Vasıtasıyla Taşınması Sırasında, Kaza İhtimaline Karşı Acil Eylem Planlarının Hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Acil Eylem Planlarını Doğrultusunda YAS ve YÜS Sularını Kirlenmesine Karşı Önlemlerin Alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KGM, DSİ |
|  |  |  |  | Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Göle Ulaşmalarını Önleyici Sedde Duvarlarının Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, KGM |
|  |  |  |  | İzleme ve denetim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KGM |
| 6 |  | SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Su Kalitesi İzleme Planının Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezervuar ve Yerüstü Su Kalitesinin İzlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Yeraltı Suyu Kalitesinin İzlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, DSİ |
|  |  |  | Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  | Akarsu Üzerinde Yapay Sulak Alan Sistemlerinin İnşası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
| 7 |  | AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI VE TAŞKIN KONTROLÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koruma Amaçlı Ağaçlandırmaların Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ, ÇEM |
|  |  |  |  | Erozyon Kontrolü Çalışmalarının Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ, ÇEM, İSKİ |
|  |  |  |  |  | Baraj Gölü Alt Havzası Öncelikli KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ, ÇEM, İSKİ |
|  |  |  |  |  | Baraj Gölü Alt Havzası KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ, ÇEM, İSKİ |
| 8 |  | HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veri Tabanının Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Mevcut Veri Tabanının Çevresel Bilgi Sistemi ile Entegrasyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
| 9 |  | ÖZEL HÜKÜM MADDELERİNİN KONTROLÜ VE DENETLENMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ |
|  |  |  |  | Özel Hüküm Maddelerinin Denetlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, OSİB |
|  |  |  |  | Özel Hüküm Revizyon Çalışmaları (2023 yılında) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İSKİ, OSİB |

EK-3 Deşarj Standartları

A-Kentsel Atıksu deşarj standartları

Tablo 1.Düzce İli İleri Biyolojik Atıksu arıtma tesisi (Nüfus 100.000 E.N.’den fazla)

| Parametre | Kompozit |
| --- | --- |
|  | 2 saatlik |
| KOİ (mg/L) | 125 |
| AKM (mg/L) | 35 |
| TN (mg/L) | 10 |
| TP (mg/L) | 1 |
| pH | 6-9 |

Tablo 2. Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova*, Çilimli, Cumayeri, Yığılca ilçelerinin Atıksu arıtma tesisi (Nüfus 5.000-100.000 E.N olan ilçeler)

| Parametre | Kompozit |
| --- | --- |
|  | 2 saatlik |
| KOİ (mg/L) | 125 |
| AKM (mg/L) | 35 |
| TN (mg/L) | 15 |
| TP (mg/L) | 2 |
| pH | 6-9 |

*: Gümüşova ilçesi Cumayeri ilçesi ileri biyolojik arıtma tesisine bağlanacaktır. Bağlanmadığı durumda tekil olarak Tablo 2’de verilen deşarj limitlerine tabi olacaktır.

Tablo 3. Kırsal yerleşimler için (Nüfusu <10.000 E.N olan Mahalleler ve köyler)

| Parametre | kompozit |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 saatlik | Minimum arıtma verimi(%) |
| KOİ (mg/L) | 125 | 75 |
| AKM (mg/L) | 35 | 70 (2000-10000 E.N.) 60 (<2000 E.N.) |
| TN (mg/L) | - |  |
| TP (mg/L) | - |  |
| pH | 6-9 |  |

B-Endüstriyel Atıksu Deşarjı Limitleri

Arıtma tesisi ile sonuçlanan merkezi bir kanalizasyon sistemine bağlı olan OSB, KSS ve tekil endüstriler, endüstriyel nitelikli atıksularını Tablo 4’te verilen atıksuların atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları sağlayarak kanalizasyon şebekesine verebilecek ve bağlayabileceklerdir.

Tablo 4.Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları (Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune)

| PARAMETRE | ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde. |
| --- | --- |
| Sıcaklık (˚C) | 50 |
| pH | 6-12 |
| Askıda katı madde (mg/L) | 500 |
| Yağ ve gres (mg/L) | 150 |
| Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) Hidrokarbonlar(C10-C40 arası) (mg/L) |  |
| Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) | 1000 |
| Sülfat (SO4=) (mg/L) | 1700 |
| Toplam sülfür (S) (mg/L) | 2 |
| Fenol (mg/L) | 10 |
| Serbestklor (mg/L) |  |
| Toplam azot (N) (mg/L) |  |
| Toplam fosfor (P) (mg/L) |  |
| Arsenik (As) (mg/L) | 3 |
| Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L) | 10 |
| Toplam kurşun (Pb) (mg/L) | 3 |
| Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) | 2 |
| Toplam krom (Cr) (mg/L) | 5 |
| Toplam civa (Hg) (mg/L) | 0,2 |
| Toplam bakır (Cu) (mg/L) | 5 |
| Toplam nikel (Ni) (mg/L) | 5 |
| Toplam çinko (Zn) (mg/L) | 10 |
| Toplam kalay (Sn) (mg/L) | - |
| Toplam gümüş (Ag) (mg/L) | - |
| Clˉ (Klorür) (mg/L) | 15000 |
| Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) | Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. |

Alıcı ortama deşarj yapacak KSS ve karma OSB’ler atıksularını Tablo 5’da verilen deşarj standartlarına göre arıtacaktır.

Tablo 5. KSS ve Karma OSB’lerin atık sularını alıcı ortama deşarj standartları (küçük ve büyük organize sanayi bölgeleri, sağlık sektörü dahil*)

| Parametre | Birim | Kompozit Numune 2 Saatlik |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 300 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 100 |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | 20 |
| Toplam Fosfor | (mg/L) | 2 |
| Toplam Krom | (mg/L) | 2 |
| Krom (Cr+6) | (mg/L) | 0.5 |
| Kurşun (Pb) | (mg/L) | 2 |
| Toplam Siyanür (CNˉ) | (mg/L) | 1 |
| Kadmiyum (Cd) | (mg/L) | 0,4 |
| Demir (Fe) | (mg/L) | 10 |
| Florür (Fˉ) | (mg/L) | 15 |
| Bakır (Cu) | (mg/L) | 3 |
| Çinko (Zn) | (mg/L) | 5 |
| Civa(Hg) | (mg/L) | - |
| Sülfat (SO4 ) | (mg/L) | 1500 |
| Toplam Kjeldahl Azotu | (mg/L) | 15 |
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 10 |
| pH |  | 6-9 |

* Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, laboratuar vb. sağlık sektöründen kaynaklanan tehlikeli atık ve sıvı maddelerin, Kurum İçi Atık Yönetim Planı kapsamında atıksulara karışması önlenir.

Havza genelinde belirlenen standartlar kapsamında yer almayan hususlar ile ilgili olarak SKKY geçerlidir.

Alıcı ortama deşarj yapan endüstriler için deşarj standartları

Mevcut durumda alıcı ortama deşarj yapan endüstriler aşağıdaki deşarj standartlarını sağladıktan sonra alıcı ortama deşarj yapabilirler.

Yeni kurulacak endüstriyel tesisler BAKANLIKtan deşarj standartları ile ilgili görüş aldıktan sonra alıcı ortama belirlenen deşarj limitlerine uygun olarak deşarj yapabilirler.

Tablo 6. Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

| Parametre | Birim | Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 600 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | - |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | 30 |
| pH | - | 6-9 |
| Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | (mg/L) | 75 |
| Toplam Fosfor (TP) | (mg/L) | 2 |
| Renk | (Pt-Co) |  |

Tablo 7. Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

| Parametre | Birim | Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 160 |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | 30 |
| pH | - | 6-9 |
| Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | (mg/L) | 75 |

Tablo 8. Sektör:Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş, Kümes Hayvanı Yetiştiriciliği)*,**

| Parametre | Birim | Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) | (mg/L) | 500 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 150 |
| Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | (mg/L) | 75 |
| AMONYUM AZOTU (NH4-N) | (mg/L) | 20 |
| FOSFAT FOSFORU(PO4-P) | (mg/L) | 3 |
| pH | - | 6-9 |

* 100 büyükbaş, 1.000 küçükbaş ve 10.000 kanatlı hayvandan daha az kapasiteli işletmelerde, iyi ve temiz üretim pratikleri, kuru temizleme teknikleri, tarımsal amaçlı yeniden kullanım ve harici arıtma yerine sıfır deşarj önerilir. Söz konusu yöntemlerle elde edilecek hayvansal gübrenin (katı ve sıvı) tarım alanlarına kullanılması sağlanır.

** 100 büyükbaş, 1.000 küçükbaş ve 10.000 kanatlı hayvandan daha büyük kapasiteli işletmelerde, kompostlaştırma veya biyometanizasyon (anaerobik arıtma) teknikleri kullanılarak, yenilenebilir enerji eldesi ve hayvansal gübre (katı ve sıvı) geri kazanımı önerilir.

Tablo 9. Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçmesuyu Dolum ve Damacana Yıkama Tesisleri)

| PARAMETRE | BİRİM | KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 120 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 40 |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | 20 |
| Toplam Fosfor | (mg/L) | 2 |
| pH | - | 6-9 |

Tablo 10. Sektör:  Tekstil Sanayi (Yün Yıkama)

| Parametre | Birim | Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 400 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 150 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | (mg/L) | - |
| Serbest Klor | (mg/L) | - |
| Toplam Krom | (mg/L) | 2 |
| Sülfür (S‾2) | (mg/L) | - |
| Sülfit | (mg/L) | - |
| Fenol | (mg/L) | - |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | 50 |
| pH | - | 6-9 |
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 4 |
| Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | (mg/L) | 20 |

Tablo 11. Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)

| Parametre | Birim | Taslak SKKY Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 160 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 50 |
| pH | - | 6-9 |

Tablo 12.Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)

| Parametre | Birim | Taslak SKKY Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 300 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | (mg/L) | 100 |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | - |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | (mg/L) | 100 |
| Aktif Klor | (mg/L) | - |
| Toplam Krom | (mg/L) | 2 |
| Krom (Cr+6) | (mg/L) | - |
| Kurşun (Pb) | (mg/L) | 1 |
| Toplam Siyanür (Cnˉ) | (mg/L) | 0,2 |
| Kadmiyum (Cd) | (mg/L) | 0,4 |
| Alüminyum (Al) | (mg/L) | 3 |
| Demir (Fe) | (mg/L) | 3 |
| Florür (Fˉ) | (mg/L) | 50 |
| Bakır (Cu) | (mg/L) | 2 |
| Nikel (Ni) | (mg/L) | 3 |
| Çinko (Zn) | (mg/L) | 5 |
| Gümüş (Ag) | (mg/L) | 0,1 |
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | 8 |
| pH | - | 6-9 |

Tablo 13.Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)

| Parametre | Birim | Taslak SKKY Temsili Anlık veya 2 Saatlik Kompozit Numune |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | (mg/L) | 160 |
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | - | - |
| Yağ ve Gres | (mg/L) | - |
| pH | - | 6-9 |
| Sıcaklık | (0C) | 35 |

EK-4 İstanbul’a Su Temin Edilen Melen Havzası Dereleri

| Sıra No | Akarsu adı | Sıra No | Akarsu adı | Sıra No | Akarsu adı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahmetbey deresi | 54 | Küçükdere | 107 | Karadikenli deresi |
| 2 | Aksu-1 deresi | 55 | Melen çayı | 108 | Karakaş deresi |
| 3 | Aksu-2 deresi | 56 | Melik deresi | 109 | Kirazlıyayla deresi |
| 4 | Alopture deresi | 57 | Muncurlu deresi | 110 | Karakünerlik deresi |
| 5 | Asarsuyu deresi | 58 | Muratoğlu deresi | 111 | Kargacık deresi |
| 6 | Balıklıdere | 59 | Ortayayla deresi | 112 | Kavaklı-2 deresi |
| 7 | Benek deresi | 60 | Pazarcık deresi | 113 | Kavurkoy deresi |
| 8 | Bıçkıbaşı deresi | 61 | Sadran deresi | 114 | Kaya deresi |
| 9 | Büyük melen çayı | 62 | Saman deresi | 115 | Kaynaşlıkez deresi |
| 10 | Büyük melen deresi | 63 | Sığırlık deresi | 116 | Kemanecibiçki deresi |
| 11 | Cumadere | 64 | Soğuksu deresi | 117 | Kestanebaşı deresi |
| 12 | Çakmaklı deresi | 65 | Söbecealan deresi | 118 | Ketenli deresi |
| 13 | Çamlıdere | 66 | Suludere | 119 | Kırıkkayası deresi |
| 14 | Çerkez deresi | 67 | Sülükkolu deresi | 120 | Kızbuvel deresi |
| 15 | Çerkez mehmet deresi | 68 | Süngüt deresi | 121 | Kızılcabayır deresi |
| 16 | Çidem deresi | 69 | Şifen deresi | 122 | İndere |
| 17 | Çobangeçit deresi | 70 | Şimşirsuyu deresi | 123 | Kavaklı-1 deresi |
| 18 | Dayanıksuyu deresi | 71 | Tezdere | 124 | Kızılcasu deresi |
| 19 | Dedebıçkı deresi | 72 | Uğursuyu-1 deresi | 125 | Köm deresi |
| 20 | Değirmen-1 deresi | 73 | Uğursuyu-2 deresi | 126 | Kurşunlu deresi |
| 21 | Değirmen-2 deresi | 74 | Üçözler deresi | 127 | Kurtkaya deresi |
| 22 | Değirmen-3 deresi | 75 | Yılanlıkaya deresi | 128 | Mektep deresi |
| 23 | Derebalık deresi | 76 | Akçaören deresi | 129 | Melen çayı |
| 24 | Derinoba deresi | 77 | Aksu deresi | 130 | Melen deresi |
| 25 | Dikilitaş deresi | 78 | Aktaşpınarı deresi | 131 | Naşlar deresi |
| 26 | Elmalıdere-1 | 79 | Alputkarapınar deresi | 132 | Otlukırık deresi |
| 27 | Elmalıdere-2 | 80 | Amcakuz deresi | 133 | Samanburun deresi |
| 28 | Elmalıpınar deresi | 81 | Arsaklar deresi | 134 | Sazlı deresi |
| 29 | Eyerlik deresi(bayırlık) | 82 | Asar deresi | 135 | Soğuksu deresi |
| 30 | Göksu deresi | 83 | Asaraltı deresi | 136 | Suçağlayan deresi |
| 31 | Gölbelen deresi | 84 | Beşpınar deresi | 137 | Tatlı deresi |
| 32 | Güldibi deresi | 85 | Bolabolol deresi | 138 | Tekeağılı deresi |
| 33 | Gülle deresi | 86 | Çengül deresi | 139 | Tekneci deresi |
| 34 | Güzdere | 87 | Değirmen-1 deresi | 140 | Tenbel deresi |
| 35 | Hacı hasan deresi | 88 | Değirmen-2 deresi | 141 | Yeniyer deresi |
| 36 | Hacınınkırık deresi | 89 | Değirmen-3 deresi | 142 | Yukarıçengül deresi |
| 37 | Hamamsuyu deresi | 90 | Demirci deresi | 143 | Yukarısenegül deresi |
| 38 | Hızardere | 91 | Dibek deresi |  |  |
| 39 | Ilıcayayla deresi | 92 | Dibeklerdibi deresi |  |  |
| 40 | İbiyik deresi | 93 | Doğankuzu deresi |  |  |
| 41 | Kabalaklı deresi | 94 | Eğniler deresi |  |  |
| 42 | Kalabaklı deresi | 95 | Endelek deresi |  |  |
| 43 | Karacadere | 96 | Fasılyayla deresi |  |  |
| 44 | Karadere-1 | 97 | Fındıklı deresi |  |  |
| 45 | Karadere-2 | 98 | Göleril deresi |  |  |
| 46 | Kırandere (küllüklükıran) | 99 | Güllük deresi |  |  |
| 47 | Kızılpınar deresi | 100 | Günel deresi |  |  |
| 48 | Kızılüzüm-1 deresi | 101 | Hacıyeri deresi |  |  |
| 49 | Kızılüzüm-2 deresi | 102 | Hızar deresi |  |  |
| 50 | Kocadere | 103 | Hocabey deresi |  |  |
| 51 | Köprü deresi | 104 | İncirlik deresi |  |  |
| 52 | Kurtsuyu deresi | 105 | Isıgan deresi |  |  |
| 53 | Küçük melen deresi | 106 | Kara deresi |  |  |

EK-5

Karışım bölgesiz yaklaşım ile tesis bazlı deşarj limiti belirlemek için seyrelme faktörü hesapları

Yıllık Ortalama ÇKS (YO-ÇKS) değerini %2 aşan parametreler için deşarj standardı hesaplanmaktadır.

YO-ÇKS değeri bulunmayan parametreler için Maksimum (MAK-ÇKS) değerleri kullanılır.

Hesaplama Yöntemi

Nehir debisi (m3/s)= Qnehir

Endüstriyel deşarjın debisi (m3/s) =Qend

Hesaplamaların yapılabilmesi için YO-ÇKS ve MAK-ÇKS değerlerine ihtiyaç bulunmaktadır, Seyrelme Faktörü aşağıdaki formül ile hesaplanır;

Eğer seyrelme faktörü >10 ise seyrelme faktörü 10 alınır, değilse işlemin sonucu alınır.